Activité 1 : Exploiter les éléments de l’infrastructure et assurer le support aux utilisateurs

4 compétences types :

- Assurer le support utilisateur en centre de services

- Exploiter des serveurs Windows et un domaine Active Directory

- Exploiter des serveurs Linux

- Exploiter un réseau IP

CCP4 Exploiter un réseau IP

Durée : 2h

- A quoi sert un serveur DHCP ?

Un serveur DHCP attribue automatiquement à des équipements IP une configuration IP qui peut contenir une adresse IP, un masque de sous réseau, une adresse IP de passerelle par défaut, etc. Il simplifie la gestion des adresses IP.

- Qu’est-ce qu’un TRUNK SIP ?

Un trunk SIP (Session Initiation Protocol) sert dans le domaine de la TOIP (Telephony Over IP ou Téléphonie sur IP) à faire une jonction entre 2 réseaux téléphoniques, par exemple 2 IPBX (Internet Protocol Private Branch Exchange).

- Quelle est la différence entre un switch de niveau 2 et de niveau 3 ?

Un switch de niveau 2 (switch L2) est un commutateur réseau classique qui intervient sur la couche 2 du modèle OSI (couche liaison). Il fait intervenir les adresses MAC des matériels.

Les switch L2 servent à relier les équipements d’un même réseau local.

Un switch de niveau 3 (switch L3) est un commutateur réseau qui a les mêmes fonctionnalités qu’un switch de niveau 2, mais qui intervient sur la couche 3 du modèle OSI (couche réseau). Il fait donc intervenir les adresses IP des matériels.

Les switch L3 servent à interconnecter les équipements de réseaux différents.

- Que fait l’adresse IP 255.255.255.255 ?

Cette adresse est une adresse de diffusion ou broadcast. Elle est utilisée pour envoyer sur un réseau local des paquets de données à tous les matériels.

Par exemple, une demande DHCP REQUEST d’un client à un serveur DHCP utilise cette adresse.

- Dans la capture suivante, quels VLANs sont actifs ?

Les VLANs avec les Id 1, 212, 213, et 1170 ont des adresses IP de définis. Mais parmi ces ceux-ci, seuls les VLANs d’Id 1 et 1170 sont actifs, on le voit avec le “Up” dans la colonne “Operstate” (pour Operational State).

- Dans la capture suivante :

- Les PC du réseau 172.16.1.0/24 ont comme passerelle par défaut 172.16.1.254

- Les PC du réseau 192.168.100.0/24 ont comme passerelle par défaut 192.168.100.254

- Les PC du réseau 10.15.0.0/16 ont comme passerelle par défaut 10.15.1.254

Rmq :

- Tous les équipements sont allumés et configurés

- Toutes les routes IP sont configurées

- On fait un ping de PC1 vers PC6

  - Est-ce que le ping fonctionne ?

Oui car PC1 et PC6 sont interconnectés par les routeurs R1 et R2, et PC1 et PC6 ont les bonnes passerelles par défaut.

  - Si on analyse la trame ethernet à la sortie de PC1 (à l’envoie du ping), quelles seront les adresses IP sources et destination ?

Adresse IP source : 172.16.1.10 (PC1)

Adresse IP destination : 10.15.1.60 (PC6)

  - De même, quelles seront les adresses MAC sources et destination ?

Adresse MAC source : celle de PC1

Adresse MAC destination : celle de e0 sur R1

- On fait un ping de PC3 vers PC6

  - Est-ce que le ping fonctionne ?

Oui car PC3 et PC6 sont interconnectés par le routeur R2. PC3 n’a pas la bonne passerelle par défaut, il a 192.168.100.254 (e1 sur R1) au lieu de 192.168.100.253 (e0 sur R2) donc la passerelle n’est pas bonne. Mais le routage est correct sur R1, donc il y a une redirection vers l’interface e0 (avec l’adresse 192.168.100.254) sur R2.

  - Si on analyse la trame ethernet à la sortie de PC3 (à l’envoie du ping), quelles seront les adresses IP sources et destination ?

Adresse IP source : 192.168.100.30 (PC3)

Adresse IP destination : 10.15.1.60 (PC6)

  - De même, quelles seront les adresses MAC sources et destination ?

Adresse MAC source : celle de PC3

Adresse MAC destination : celle de e1 sur R1

7. En IPv6, qu’est-ce que l’adresse ::1 ? Quelle est son homologue en IPv4 ?

C’est l’adresse de boucle locale (loopback). C’est une adresse réservée pour la communication d’un hôte avec lui-même. Par exemple, pour un serveur web hébergé sur un hôte, on peut y accéder par cette adresse.

L’adresse IP équivalente en IPv4 est 127.0.0.1.

8. Quelle est la différence entre un commutateur et un routeur ?

Ce sont 2 matériels actifs d’interconnexion.

Le commutateur (ou switch) est sur la couche 2 du modèle OSI (couche liaison). Il recopie les données reçues sur le seul port destinataire en fonction de l'adresse MAC de destination.

Le routeur est sur la couche 3 du modèle OSI (couche réseau). Il dirige les données selon l'adresse IP de destination et la table de routage.

9. Sous windows, quelle commande permet d'afficher la liste des routes ?

Route print

10. Qu’est-ce que le modèle TCP/IP ? Est-ce la même chose que le modèle OSI ?

Le modèle TCP/IP est un modèle théorique pour la communication des équipements sur un réseau informatique.Il est composé de 4 couches allant de la couche la plus basse, qui correspond à la couche physique, à la plus haute pour la partie application. Dans l’ordre : la couche liaison, puis réseau, puis transport, et enfin application.

Le modèle OSI est un autre modèle théorique mais sur 7 couches.

11. Dans le modèle TCP/IP, quels sont les protocoles de la couche transport ?

Le TCP et l’UDP.

12. Qu’est-ce la table ARP ? Où la trouve-t-on ?

La table ARP utilise le protocole ARP (Address Resolution Protocol) pour créer une table de correspondance entre les adresses IP et les adresses MAC. On la trouve dans les ordinateurs et dans certains matériels comme les routeurs.

13. Donner un exemple de sous-réseaux possible pour 10.10.8.0/24.

La plage d’adresse IP de ce réseau va de 10.10.8.0 à 10.10.8.254.

Un sous-réseau possible est 10.10.8.0/28, soit de l'adresse 10.10.8.0 à 10.10.8.15.

Sur ce réseau, 2 adresses sont réservées, la première 10.10.8.0 (adresse de réseau) et la dernière 10.10.8.15 (adresse de broadcast), il reste donc 14 adresses utilisables.

14. Dans le schéma ci-dessous :

- Est-ce que les ping suivant fonctionnent (justifie simplement) :

  - PC1 vers PC2

Oui, ils sont dans le même réseau 10.10.52.0/24.

  - PC4 vers PC3

L’adresse IP de PC3 est incluse dans la plage d’adresse de PC4, donc il y a un ping request.

Or du point de vue de PC3, PC4 est dans un autre réseau, et il n’y a pas de passerelle, donc il n’y aura pas de ping reply.

Le ping ne fonctionne donc pas.

  - PC5 vers PC6

Oui, ils sont dans le même réseau 10.10.0.0/16.

  - PC6 vers PC3

Oui le ping fonctionne.

- Pour chacun des résultats de ping ci-dessus, lorsque le ping ne fonctionne pas, indique le message d’erreur possible entre “time out”, “no gateway found”, ou “host not reachable”. Explique pourquoi.

Pour le ping de PC4 vers PC3, on attend le ping reply de PC3 qui n’arrivera jamais. Donc on a un  “time out”.

- Dans ce schéma, quel est le rôle du switch ?

Il fait transiter les paquets de communication entre les équipements d’une même plage réseau.

15. Donne 5 protocoles réseaux très connus. Pour chacun, indique le nom du protocole, le port par défaut, et le contexte dans lequel il est utilisé.

- HTTP : port par défaut TCP 80, sert pour le transfert de données entre un navigateur web et un serveur web.

- FTP : port par défaut TCP 21, sert pour le transfert de fichiers

- SSH : port par défaut TCP 22, sert pour un accès à distance sécurisé

- DNS : port par défaut 53, sert à la traduction des nom de domaine

- SMTP : port par défaut 25, sert pour le transfert des courriels des serveurs de messagerie.

16. Sur une machine Linux, que fait la commande dig ? Donne une commande équivalente sur Windows.

La commande dig permet d’avoir des informations à partir des serveurs DNS sur les noms de domaine.

Sur Windows, la commande équivalente est nslookup.

17. Une adresse IPv4 est codée sur combien de bits ? Et pour une IPv6 ?

Une adresse IPv4 est codée sur 32 bits, et en IPv6 sur 128 bits.

18. Même question pour une adresse MAC.

Une adresse MAC est codée sur 48 bits.

19. Dans une adresse MAC, quelle est la partie réservée au constructeur ?

Les 24 premiers bits sont réservés au constructeur.

20. Quelles sont les tailles mini et maxi d'une trame Ethernet en octets ?

En octets, une trame ethernet va de 64 à 1518 octets.

21. Quelle est l'adresse MAC de broadcast ?

L’adresse MAC de broadcast est ff:ff:ff:ff:ff:ff:ff.

22. Sur le schéma suivant, quels appareils ne peuvent pas communiquer sur le réseau ?

Les appareils qui ne peuvent pas communiquer sur le réseau sont :

- PC3 car il a une adresse APIPA (Automatic Private IP Addressing)

- PC5 car il n’a pas d’adresse IP mais une adresse MAC

- PC6 car l’adresse IP est incomplète, il manque le dernier octet.

23. Qu’est-ce qu’une topologie logique ?

C’est la manière de définir la façon dont les données circulent dans les lignes de communication, sur un réseau.

24. Sur l’interface d’un routeur, on voit f1/4 sur l’un des ports. Qu’est-ce que cela signifie ?

Dans f1/4 :

- f est l’abréviation de fast ethernet

- 1 indique le premier module sur le routeur

- 4 indique le numéro du port sur ce module

Donc f1/4 indique le port 4 de type fast ethernet sur le module 1.

25. Sur le schéma suivant :

- Que représentent A et B ? Explique rapidement leur rôle dans un réseau en général.

A est un switch et B est un routeur.

- Que signifie /16 ?

C’est la notation CIDR du masque de sous réseau 255.255.0.0.

- Dans ce réseau, quel est le rôle de f0/0 ? Quels PC pourront communiquer avec le monde extérieur en passant par B ?

B est une passerelle.

Les PC qui pourront communiquer avec B sont PC1, PC3 et PC4 car ils sont dans le même réseau 10.10.0.0/16.

- B n’est pas du tout configuré. Que doit-on faire sur B pour que les machines du réseau sortent du réseau ?

On doit mettre en place du routage.

26. Qu’est-ce qu’un “next hop” ?

Un next hop est le prochain saut pour un routeur, soit en général un autre routeur lors de la transmission de paquet IP.

27 . A quoi sert le protocole ICMPv6 ?

À faire un ping sur un réseau IPv6.

28. A quoi servent les 2 diodes qui sont sur chaque port d’un switch ?

La première diode (link) indique si le lien physique est opérationnel, et la deuxième (activity) clignote en fonction de l'activité.

Elles sont de couleur verte.

29. Dans le résultat de cette commande :

wilder@Ubuntu:~$ ip a

1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000

link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00

inet 127.0.0.1/8 scope host lo

valid_lft forever preferred_lft forever

inet6 ::1/128 scope host

valid_lft forever preferred_lft forever

2: enp2s0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state DOWN group default qlen 1000

link/ether 80:fa:5b:9d:7b:6e brd ff:ff:ff:ff:ff:ff

3: wlp4s0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP group default qlen 1000

link/ether cc:15:31:db:1f:23 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff

inet 192.168.1.33/24 brd 192.168.1.255 scope global dynamic noprefixroute wlp4s0

valid_lft 65230sec preferred_lft 65230sec

inet6 2a01:cb05:282:3100:7d08:71be:9217:21cb/64 scope global temporary dynamic

valid_lft 86333sec preferred_lft 533sec

inet6 2a01:cb05:282:3100:ca55:5d26:25c5:dbbe/64 scope global dynamic mngtmpaddr noprefixroute

valid_lft 86333sec preferred_lft 533sec

inet6 fe80::506c:ac0e:33d8:8147/64 scope link noprefixroute

valid_lft forever preferred_lft forever

- Combien y-a-t-il de cartes réseaux physique ?

Il y a 2 cartes réseaux physique : enp2s0 et wlp4s0.

- Combien y-a-t’il d’interfaces réseaux ?

Il y a 3 interfaces réseaux : lo, enp2s0, et wlp4s0.

- Quelle interface réseau a une adresse IP ?

L’interface réseau wlp4s0 a une adresse IP 192.168.1.33/24.

- Cette interface est en wifi ou en filaire ?

On est en wifi car l’interface wlp correspond à du wifi.

30. Si on admet que toutes les destinations dans la table de routage sont des adresses d’interface, combien y aura-t’il d’entrées au maximum en IPv4 ?

Une adresse IPv4 est codée sur 32 bits, donc il y a au maximum 2^32 adresses possibles.

31. Place les protocoles suivant dans le tableau ci-dessous :

- SMTP

- HTTP

- DNS

- UDP

- TCP

- IP

- Ethernet

- Pilotes d’interface

- OSPF

| Application | SMTP, HTTP, DNS, OSPF |
| --- | --- |
| Transport | UDP, TCP |
| Internet | IP |
| Accès réseau | Pilotes d’interface, Ethernet |

32. Sur un câble réseau on trouve l’indication “cat. 6 UTP”. Qu’est-ce que cela signifie ?

C’est un câble ethernet à paire torsadée non-blindé.

Il est donc sensible aux perturbations électromagnétiques.

Il supporte le Gigabit/s.

33.

- Elle permet de voir le chemin emprunté par les paquets IP entre la machine source et la destination.

- La commande traceroute envoie (par défaut) 3 paquets (UDP ou ICMP) par TTL d’où les 3 valeurs en ms.

- Par défaut, la commande traceroute traite au maximum 30 saut de routeurs. Dans ce cas soit la destination est injoignable, soit il y a plus de 30 sauts.

- Oui, avec l’option “-m <nombre de sauts>” et non ce n’est pas une bonne pratique

- Il y a plusieurs adresses IP car plusieurs routeurs différents ont répondu. Peut-être à cause d’un load balancing entre 2 routeurs.